access-control

Visão Geral do Projeto

Sistema Integrado de Controle de Acesso

ABP 2026-2 · 4º DSM · FATEC Jacareí

Outubro de 2026

Sumário

# 1. Introdução

O access-control é um sistema integrado de controle de acesso de baixo custo para edifícios, desenvolvido na disciplina de ABP (4º DSM, FATEC Jacareí, 2026-2). A liberação de uma catraca ou fechadura é decidida a partir de credenciais lidas por QR Code, tag NFC ou reconhecimento facial (extra), com validação centralizada em um backend e registro de toda tentativa de acesso.

A arquitetura é distribuída, com separação clara entre dispositivo, backend e aplicativos (RP05). O projeto foi pensado para rodar inteiramente em rede local (LAN), sem depender de internet, já que o ambiente de apresentação tem conectividade instável.

## 1.1 Serviços

| Código | Serviço | Tecnologia | Papel |
| --- | --- | --- | --- |
| A | mobile-readings | Flutter | Terminal de acesso: lê NFC e facial, exibe o QR Code |
| B | mobile-registry | Flutter | Cadastro de usuários, tags e biometria facial |
| C | backend | Node.js, Express, TypeScript, PostgreSQL | Regras de negócio, persistência, ponte com o MQTT |
| D | device-esp32 | ESP32, HC-SR04, fechadura, buzzer | Presença, atuação e sinalização |
| E | frontend | React | Cadastros (redundância do B), administração e dashboard |
| F | mobile-user | Flutter | App do usuário: lê QR, autentica, lista autorizações |

## 1.2 Comunicação entre serviços

- Apps ↔ backend: HTTP/REST.

- Backend ↔ ESP32: MQTT (comandos de abertura, estado do terminal).

- mobile-readings ↔ broker: MQTT direto, apenas para assinar eventos de presença.

- Infraestrutura: backend, Mosquitto, PostgreSQL e frontend sobem via Docker Compose em um notebook na LAN, com roteador ou hotspot próprio.

# 2. Item A: mobile-readings

## 2.1 Propósito

O mobile-readings é o aplicativo que faz o papel de Terminal de Acesso (RF11). Fica fixo junto à entrada, em um dispositivo dedicado, e concentra três funções: exibir o QR Code rotativo, ler tags NFC e reconhecer rostos. Também é o elo entre o sensor de presença do ESP32 e o fluxo de leitura: ele permanece em repouso até que o sensor detecte alguém se aproximando.

Como RF11 pede tela, sensor NFC e conexão de rede, o próprio aparelho cobre esses itens (tela do celular ou tablet, leitor NFC nativo, Wi-Fi). O GPS é tratado como coordenada fixa do terminal cadastrada no backend, conforme permitido pelo RP08.

## 2.2 Responsabilidades

- Exibir o QR Code gerado pelo backend, renovado a cada 10 segundos (RF12).

- Ler tags NFC e enviar o identificador ao backend para validação (RF10, RF14).

- Reconhecer o rosto localmente e enviar ao backend apenas o resultado da identificação (extra).

- Escutar o evento de presença publicado pelo ESP32 via MQTT e ativar o modo de escuta.

- Informar visualmente o resultado de cada tentativa: acesso liberado ou negado (RF16).

O app não decide a liberação. Ele coleta a credencial e encaminha ao backend, que valida, registra o evento (RF17) e publica o comando de abertura para o ESP32.

## 2.3 Estados do aplicativo

| Estado | Descrição | Transição |
| --- | --- | --- |
| Repouso | Tela econômica, sem câmera e sem leitor NFC ativos | Presença detectada → Escuta |
| Escuta | Leitor NFC e câmera ativos, QR Code visível | Credencial lida → Validando; sem atividade por N segundos → Repouso |
| Validando | Aguardando resposta do backend | Resposta → Liberado ou Negado |
| Liberado | Feedback visual de acesso autorizado | Após poucos segundos → Repouso |
| Negado | Feedback visual de acesso negado, com motivo genérico | Após poucos segundos → Escuta |

O modo de repouso reduz consumo e evita leituras acidentais. O tempo de inatividade (N) deve ser configurável.

## 2.4 Funcionalidades

### a) Exibição do QR Code

- Consulta ao backend (GET /terminals/{id}/qr) para obter o token vigente, a cada 10 segundos.

- O conteúdo é um token assinado contendo identificador do terminal, nonce e expiração curta, gerado exclusivamente no backend (RF12).

- O app apenas renderiza o texto recebido como QR Code, sem criar nem interpretar o token.

- Se a conexão falhar, o app indica que o QR está indisponível em vez de exibir um token expirado.

### b) Leitura de tag NFC

- Leitura do identificador único (UID) da tag usando a API NFC nativa.

- Envio ao backend por POST /access/nfc com o UID e o identificador do terminal.

- A tag funciona apenas como identificador, e o backend resolve a quem pertence e se há autorização válida para o local (RF14).

- Tratamento de leituras repetidas em sequência, com intervalo mínimo entre envios, para evitar registros duplicados.

### c) Reconhecimento facial (extra)

Deve ser implementado somente após QR Code e NFC estarem estáveis, pois o desafio não o exige.

- Detecção: ML Kit Face Detection localiza o rosto no quadro da câmera.

- Embedding: modelo TFLite (como MobileFaceNet) gera um vetor de cerca de 128 dimensões.

- Comparação local: o app mantém em memória os embeddings dos usuários autorizados, baixados do backend via GET /terminals/{id}/faces, e calcula a distância ao rosto capturado.

- Resultado: havendo correspondência acima do limiar, envia POST /access/face com {userId, terminalId, confiança}.

- Nenhuma imagem é transmitida durante o acesso, o que reduz o tráfego e a exposição de dados biométricos.

- Limitações a documentar: ausência de detecção de vivacidade (liveness), podendo ser enganado por foto; sensibilidade à iluminação; necessidade de calibrar o limiar.

### d) Modo de escuta via presença

- O app assina o tópico terminal/{id}/presence no broker Mosquitto, usando o pacote mqtt_client com TCP na porta 1883.

- Ao receber o evento, passa de Repouso para Escuta.

- Credenciais do broker com permissão somente de leitura nesse tópico, via ACL.

- Reconexão automática e keep-alive configurados.

- Fallback: se o MQTT falhar, o app consulta GET /terminals/{id}/status por polling a cada 1 ou 2 segundos.

## 2.5 Interfaces

| Interface | Protocolo | Uso |
| --- | --- | --- |
| GET /terminals/{id}/qr | HTTP | Obter o token do QR Code vigente |
| POST /access/nfc | HTTP | Enviar UID da tag para validação |
| POST /access/face | HTTP | Enviar resultado da identificação facial |
| GET /terminals/{id}/faces | HTTP | Baixar embeddings autorizados |
| GET /terminals/{id}/status | HTTP | Fallback de presença e estado do terminal |
| terminal/{id}/presence | MQTT (assinatura) | Evento de presença do ESP32 |

Esses endpoints são uma proposta inicial e serão refinados na documentação da API.

## 2.6 Configuração

O app deve ter uma tela de configuração, salva em shared_preferences, com:

- endereço do backend (IP e porta);

- endereço do broker MQTT (IP e porta);

- credenciais do broker;

- identificador do terminal;

- tempo de inatividade antes de voltar ao repouso;

- limiar de similaridade facial.

Isso permite ajustar o app ao trocar de rede, sem recompilar. No Android, é necessário habilitar usesCleartextTraffic para HTTP sem TLS na LAN, e conceder as permissões de câmera e NFC.

## 2.7 Requisitos atendidos

| Requisito | Como o mobile-readings contribui |
| --- | --- |
| RF10, RF14 | Lê a tag NFC e encaminha ao backend |
| RF11 | Compõe o Terminal de Acesso: tela, NFC, rede |
| RF12 | Exibe o QR Code renovado a cada 10 s |
| RF16 | Indicação visual de acesso negado |
| RNF03 | Retry nas chamadas e reconexão do MQTT |
| RNF04 | Interface simples, com textos e ícones grandes |
| RNF07 | Modo de repouso para economizar energia |
| RP03 | Uso de HTTP e MQTT |
| RP04 | Aplicativo móvel híbrido |

## 2.8 Riscos e decisões em aberto

- Suporte a NFC: o aparelho usado como terminal precisa ter leitor NFC e rodar Android. No iOS, a leitura em segundo plano é limitada.

- Câmera e energia: manter câmera e modelo de reconhecimento ativos o tempo todo consome bateria, o que justifica o repouso por presença.

- Segurança das credenciais MQTT: ficam no dispositivo, o que é aceitável em um terminal controlado, mas deve ser mencionado.

- Sincronização de embeddings: definir quando o app atualiza a lista (ao entrar em escuta, a cada N minutos ou por evento do backend).

- Falha de rede: definir o comportamento do app sem conexão com o backend (negar por padrão, sem cache de autorizações, é a opção mais segura).

# 3. Item B: mobile-registry

## 3.1 Propósito

O mobile-registry é o aplicativo de cadastro, usado por quem administra o sistema (portaria ou administração do prédio). Com ele, um administrador cria o usuário, vincula uma tag NFC e registra o rosto, tudo no próprio celular, aproveitando a câmera e o leitor NFC do aparelho.

Ele é o ponto de entrada dos dados que os demais serviços consomem: as tags são lidas pelo mobile-readings, os embeddings faciais são baixados por ele, e os usuários cadastrados fazem login no mobile-user. O app também tem uma função redundante com o frontend (item E), de modo que o cadastro continue possível se um dos dois falhar durante a apresentação.

## 3.2 Responsabilidades

- Autenticar o administrador no aplicativo (RF07).

- Cadastrar, listar, editar e desativar usuários, com perfil de administrador, condômino ou visitante (RF01).

- Ler uma tag NFC e vinculá-la a um usuário.

- Capturar o rosto, extrair o embedding no próprio aparelho e enviá-lo ao backend.

- Reduzir a foto capturada para até cerca de 50 KB e enviá-la ao backend.

- Informar claramente o sucesso ou a falha de cada etapa do cadastro.

O app não valida regras de negócio por conta própria, como unicidade de tag ou de documento. Ele coleta e envia os dados, e o backend decide e responde.

## 3.3 Fluxo de cadastro

O cadastro é conduzido como um assistente em etapas, para atender ao RNF04 (interface simples, pensada também para o público idoso):

| Etapa | Descrição | Obrigatória |
| --- | --- | --- |
| 1. Dados do usuário | Nome, documento, e-mail ou telefone, perfil e credenciais de login | Sim |
| 2. Tag NFC | Aproximar a tag do celular para capturar o UID | Não |
| 3. Rosto | Capturar rosto, gerar embedding e foto reduzida | Não |
| 4. Revisão | Conferir os dados e confirmar | Sim |

As etapas 2 e 3 são opcionais porque o usuário pode usar somente QR Code. Também devem poder ser feitas depois, a partir da tela de edição do usuário. Dividir em etapas permite que o backend receba o usuário primeiro (POST /users) e os vínculos em seguida, evitando perder o cadastro inteiro se uma etapa falhar.

## 3.4 Funcionalidades

### a) Autenticação do administrador

- Login com usuário e senha em POST /auth/login, que devolve um token de acesso.

- O token é guardado em armazenamento seguro (flutter_secure_storage), não em shared_preferences.

- Apenas o perfil de administrador acessa o app. Condôminos e visitantes que tentarem entrar recebem acesso negado.

- Sessão com expiração, exigindo novo login quando o token vencer.

### b) Gestão de usuários

- Listagem com busca por nome ou documento e filtro por perfil.

- Criação e edição com validação básica no app (campos obrigatórios, formato de e-mail) e validação definitiva no backend.

- Desativação em vez de exclusão física, para preservar o histórico de acessos (RF06, RF17). A exclusão definitiva dos dados biométricos deve existir separadamente, por razões de LGPD.

### c) Cadastro de tag NFC

- Leitura do UID pela API NFC nativa, a mesma usada no mobile-readings, para garantir o mesmo formato (por exemplo, hexadecimal em maiúsculas, sempre na mesma ordem de bytes).

- Envio por POST /users/{id}/tags.

- Se o UID já estiver vinculado a outro usuário, o backend responde com conflito e o app exibe a mensagem sem revelar dados do outro usuário.

- Permitir remover ou substituir uma tag, por exemplo em caso de perda.

### d) Cadastro facial

- Captura: câmera frontal ou traseira, com o ML Kit Face Detection verificando que há exatamente um rosto, de frente e com tamanho adequado, antes de aceitar o quadro.

- Qualidade: orientar o administrador na tela (aproximar, melhorar a luz, olhar para a câmera) e rejeitar imagens desfocadas ou escuras.

- Embedding: mesmo modelo TFLite e mesmo pré-processamento usados no mobile-readings. Essa é uma exigência crítica, pois embeddings de modelos ou pré-processamentos diferentes não são comparáveis.

- Múltiplas amostras: capturar de 3 a 5 quadros e usar a média dos embeddings (ou enviar todos) torna o reconhecimento mais robusto a variações de ângulo e luz.

- Versionamento: enviar junto o identificador da versão do modelo (modelVersion), para que o backend saiba invalidar embeddings antigos se o modelo mudar.

- Consentimento: exibir um termo de consentimento para tratamento de dado biométrico e registrar o aceite antes de capturar o rosto.

- Envio por POST /users/{id}/face.

### e) Foto reduzida

- Redimensionar a foto (por exemplo, lado maior de 480 px) e comprimir em JPEG, reduzindo a qualidade progressivamente até ficar em torno de 50 KB.

- Remover metadados EXIF, que podem conter localização do aparelho.

- A foto serve para identificação visual no cadastro e no dashboard, não para reconhecimento.

- O backend armazena o arquivo na pasta /photos, que deve ser um volume do Docker para sobreviver à recriação do container.

- A foto não deve ser servida como arquivo estático público. O acesso deve passar por um endpoint autenticado (GET /users/{id}/photo).

## 3.5 Interfaces

| Interface | Protocolo | Uso |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/login | HTTP | Autenticar o administrador |
| GET /users | HTTP | Listar e filtrar usuários |
| POST /users | HTTP | Criar usuário |
| PUT /users/{id} | HTTP | Editar usuário |
| PATCH /users/{id}/status | HTTP | Ativar ou desativar usuário |
| POST /users/{id}/tags | HTTP | Vincular tag NFC |
| DELETE /users/{id}/tags/{tagId} | HTTP | Remover tag |
| POST /users/{id}/face | HTTP (multipart) | Enviar embedding, modelVersion e foto reduzida |
| GET /users/{id}/photo | HTTP | Exibir a foto cadastrada |

O mobile-registry não usa MQTT. Esses endpoints são uma proposta inicial e serão refinados na documentação da API.

## 3.6 Configuração

Como no mobile-readings, o app tem uma tela de configuração salva em shared_preferences, com:

- endereço do backend (IP e porta);

- tamanho máximo da foto (padrão 50 KB);

- número de amostras faciais por cadastro.

O endereço configurável evita recompilar o app ao trocar de rede. No Android, é necessário habilitar usesCleartextTraffic para HTTP na LAN e conceder as permissões de câmera e NFC.

## 3.7 Requisitos atendidos

| Requisito | Como o mobile-registry contribui |
| --- | --- |
| RF01 | Cadastro de usuários nos três perfis |
| RF07 | Autenticação do administrador no aplicativo |
| RF10 | Cadastro da tag NFC que será lida no terminal |
| RNF02 | Token em armazenamento seguro, tratamento cuidadoso de dado biométrico |
| RNF03 | Retry nas chamadas e mensagens claras em caso de falha de rede |
| RNF04 | Assistente em etapas, textos e botões grandes |
| RNF05 | Separação em camadas (telas, serviços, repositórios) |
| RP04 | Aplicativo móvel híbrido |
| RP05 | Comunicação exclusivamente com o backend |

## 3.8 Riscos e decisões em aberto

- Compatibilidade dos embeddings: se o mobile-registry e o mobile-readings divergirem em modelo, tamanho de entrada ou normalização, o reconhecimento falha sem dar erro. O ideal é compartilhar o código de extração em um pacote Dart comum aos dois apps.

- Escopo em relação ao frontend: a lista de serviços atribui ao mobile-registry apenas usuários, tags e rosto. O cadastro de locais (RF02) e a criação, consulta e cancelamento de autorizações (RF03 a RF05) ficam, por enquanto, no frontend. É preciso decidir se o app também cobrirá isso, já que o desafio descreve a administração como função do aplicativo móvel.

- Dado biométrico sensível: embedding e foto são dados pessoais sensíveis. Pelo menos o embedding deve ser protegido no banco, e é preciso prever a exclusão dos dados quando o usuário for removido.

- Qualidade do cadastro facial: um embedding gerado com má iluminação ou ângulo ruim compromete o reconhecimento depois. A validação de qualidade no app é a principal defesa.

- Duplicidade de rosto: definir se o backend deve alertar quando um novo embedding for muito parecido com o de outro usuário já cadastrado.

- Limite de 50 KB: pode degradar a foto em aparelhos de câmera muito alta. Vale testar o tamanho de lado e a qualidade JPEG que atendem bem ao limite.

- Falha de rede durante o cadastro: definir se o app descarta a etapa ou guarda localmente para reenviar. Reenviar é mais amigável, mas exige cuidado para não manter dados biométricos no aparelho.

# 4. Item C: backend

## 4.1 Propósito

O backend é o núcleo do sistema. Ele concentra as regras de negócio, decide se cada acesso é liberado ou negado, persiste os dados e faz a ponte entre os apps (HTTP) e o ESP32 (MQTT). Nenhum outro serviço toma decisão de acesso: os apps coletam credenciais, o ESP32 executa comandos, e o backend valida, registra e ordena.

É desenvolvido em Node.js, Express e TypeScript (RP01, RNF01), com PostgreSQL como banco e o disco local como armazenamento de fotos.

## 4.2 Responsabilidades

- Autenticar usuários e administradores e controlar permissões por perfil (RF07, RNF02).

- Manter os cadastros de usuários, tags, dados faciais e locais de acesso (RF01, RF02).

- Gerenciar autorizações: criação, consulta com filtros e cancelamento (RF03 a RF05).

- Gerar o token do QR Code, renovado a cada 10 segundos (RF12).

- Validar acessos por QR, NFC e facial (RF13, RF14).

- Publicar o comando de abertura ou negação no broker MQTT (RF15, RF16).

- Receber do broker os eventos do ESP32 (presença, estado) e disponibilizá-los aos apps.

- Registrar toda tentativa de acesso, liberada ou negada (RF06, RF17).

- Armazenar e servir fotos pelo armazenamento local, com acesso autenticado.

## 4.3 Organização interna

Para atender ao RNF05, o código é dividido em módulos por domínio, cada um com rotas, serviço e repositório:

| Módulo | Função |
| --- | --- |
| auth | Login, emissão e verificação de tokens, controle de perfil |
| users | Usuários, tags NFC, dados faciais e foto |
| locations | Edifício, portaria, porta, catraca e terminais (RF02) |
| authorizations | Regras de autorização e seu ciclo de vida |
| access | Validação de credenciais e decisão de acesso |
| terminals | QR rotativo, estado, presença e embeddings do terminal |
| mqtt | Cliente do broker: publicação de comandos e assinatura de eventos |
| storage | Abstração de armazenamento de arquivos |
| audit | Registro e consulta do histórico de acessos |

O módulo access é o único que reúne a decisão de acesso. QR, NFC e facial convergem para a mesma função de validação, mudando apenas a forma de identificar a pessoa. Isso evita regras duplicadas e facilita testar.

## 4.4 Modelo de dados (visão inicial)

| Entidade | Campos principais |
| --- | --- |
| users | id, nome, documento, e-mail/telefone, perfil, senha (hash), ativo, criado em |
| nfc_tags | id, uid, user_id, ativa, criada em |
| face_templates | id, user_id, embedding, model_version, consentimento (data), criado em |
| user_photos | id, user_id, caminho do arquivo, tamanho, tipo, criado em |
| locations | id, edifício, portaria, porta, catraca, descrição |
| terminals | id, location_id, latitude, longitude, segredo do QR, estado, última presença |
| authorizations | id, user_id, location_id, data início/fim, horário início/fim, usos permitidos, usos realizados, situação |
| access_logs | id, user_id (nulo se desconhecido), terminal_id, método (QR/NFC/facial), resultado, motivo, data/hora |

Pontos de atenção:

- A situação da autorização pode ser ativa, cancelada ou expirada. A expiração por data pode ser calculada na consulta, sem depender de rotina agendada.

- O access_logs aceita user_id nulo para registrar tentativas com tag desconhecida (RF17).

- A contagem de usos deve ser atualizada de forma atômica (UPDATE ... WHERE usos < limite), evitando que dois acessos simultâneos ultrapassem o limite.

- O embedding fica em coluna própria e separada dos dados cadastrais, o que facilita proteger, excluir e invalidar por model_version.

## 4.5 Fluxos principais

### a) QR Code

- O terminal (mobile-readings) chama GET /terminals/{id}/qr.

- O backend gera um token assinado (HMAC ou JWT) com terminalId, nonce e exp de cerca de 10 segundos, e o devolve.

- O app do usuário lê o QR e envia POST /access/qr com {token, lat, lng}, já autenticado.

- O backend valida, na ordem: assinatura do token, expiração, nonce não reutilizado, usuário ativo, autorização existente para o local, situação, janela de datas e horários, usos restantes e proximidade geográfica.

- O resultado é registrado e, se liberado, o comando é publicado no MQTT.

O nonce usado deve ser guardado até o token expirar (em memória ou numa tabela com TTL), para impedir reaproveitamento do mesmo QR por dois usuários. Como o token vale 10 segundos, esse controle é curto e barato.

### b) NFC

- O mobile-readings lê o UID e envia POST /access/nfc.

- O backend localiza a tag, identifica o usuário e aplica as mesmas regras de autorização, sem o teste de geolocalização (a tag já foi apresentada fisicamente no terminal).

- Registra e publica o comando.

### c) Facial (extra)

- O mobile-readings baixa os embeddings em GET /terminals/{id}/faces e compara localmente.

- Havendo correspondência, envia POST /access/face com {userId, terminalId, confiança}.

- O backend aplica as regras de autorização e registra o método e a confiança.

Como o backend confia no resultado de comparação feito pelo app, o terminal precisa ser autenticado (ver 4.8). Esse é o ponto mais frágil do fluxo facial e deve constar como limitação.

### d) Presença

- O ESP32 publica em terminal/{id}/presence.

- O backend assina o tópico, guarda o último estado e o horário em terminals, e o expõe em GET /terminals/{id}/status.

- O mobile-readings também assina o mesmo tópico diretamente, e usa o status do backend como fallback.

## 4.6 Integração MQTT

O backend atua como cliente do Mosquitto, com usuário próprio e permissão de publicação e assinatura nos tópicos de terminal.

| Tópico | Sentido | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| terminal/{id}/command | backend → ESP32 | {action: "open" ¦ "deny", duration, requestId} |
| terminal/{id}/presence | ESP32 → backend e mobile-readings | {detected, distance, ts} |
| terminal/{id}/status | ESP32 → backend | Estado do dispositivo e do atuador, com Last Will para detectar queda |
| terminal/{id}/ack | ESP32 → backend | Confirmação de execução do comando (requestId) |

Decisões recomendadas:

- QoS 1 nos comandos, e o ESP32 deve tratar requestId repetido sem abrir duas vezes.

- O comando de abertura deve ter validade curta. Se chegar atrasado por falha de rede, o ESP32 o descarta.

- A negação também é publicada, para acionar o buzzer (RF16).

- O backend deve expor a lógica de publicação por uma interface (CommandPublisher), o que permite trocar o MQTT por um mock nos testes.

## 4.7 Armazenamento local de arquivos

Por decisão do projeto, as fotos reduzidas (cerca de 50 KB) ficam em uma pasta local /photos no servidor, sem serviço de storage externo nesta fase.

### Como funciona

- O módulo storage expõe uma interface simples (save, read, delete) com uma única implementação, LocalDiskStorage, que grava na pasta configurada por variável de ambiente (PHOTOS_DIR).

- No banco ficam apenas os metadados em user_photos (caminho relativo, tamanho, tipo). O arquivo em si fica no disco.

- A pasta deve ser um volume do Docker (ou bind mount), caso contrário as fotos somem quando o container for recriado.

- Se mais tarde houver migração para S3, MinIO ou outro serviço, basta criar uma nova implementação da interface, sem alterar o restante do código.

### Cuidados

- Nome do arquivo: gerar identificadores aleatórios (UUID), nunca usar nome ou documento do usuário, nem o nome enviado pelo cliente. Isso evita colisões e vazamento de dados no caminho.

- Validação do upload: limitar o tamanho (por exemplo, 100 KB, com folga sobre os 50 KB), aceitar somente JPEG verificando o conteúdo real do arquivo e não só a extensão, e usar multer com limites explícitos.

- Path traversal: montar o caminho sempre a partir do diretório base e rejeitar qualquer valor com .. ou separadores.

- Acesso: a pasta não é servida como estática. A foto só é entregue por GET /users/{id}/photo, com autenticação e verificação de perfil.

- Substituição: ao enviar nova foto, gravar o novo arquivo, atualizar o banco e só então apagar o anterior, evitando perder a foto se algo falhar no meio.

- Exclusão e LGPD: ao excluir os dados de um usuário, remover também o arquivo do disco, e não apenas a linha do banco.

- Backup: o volume não é replicado. Para a demonstração isso é aceitável, mas deve constar como limitação, junto com a necessidade de incluí-lo na rotina de backup do banco.

- Espaço em disco: com fotos de 50 KB, mil usuários ocupam cerca de 50 MB, o que não é um risco nesta fase.

- Permissões: o processo do container deve ter permissão de escrita somente nessa pasta.

## 4.8 Segurança

| Tema | Medida |
| --- | --- |
| Autenticação de pessoas | Login com senha em hash (bcrypt ou argon2) e token de acesso com expiração |
| Autorização | Controle por perfil: rotas administrativas só para administradores; o usuário só acessa os próprios dados |
| Autenticação dos terminais | Chave de API ou token próprio por terminal, enviado pelo mobile-readings, para que apenas terminais cadastrados enviem /access/nfc e /access/face |
| Transporte | HTTPS é o ideal. Na LAN de demonstração, HTTP é aceitável, com a limitação declarada (RNF02) |
| QR Code | Token assinado, expiração curta, nonce de uso único |
| Dados biométricos | Embedding em coluna separada, consentimento registrado, exclusão prevista |
| Abuso | Limite de tentativas no login e nos endpoints de acesso (express-rate-limit) |
| Entrada de dados | Validação de todos os payloads com um esquema (por exemplo, zod) |
| Segredos | Chaves, senhas e credenciais do broker apenas em variáveis de ambiente |

Detalhe sobre a proximidade (RF13): o texto fala em “pelo menos 100 metros”, mas a intenção é que o usuário esteja a no máximo 100 metros do terminal. O backend calcula a distância (fórmula de Haversine) entre a posição enviada e a coordenada cadastrada do terminal. O raio deve ser configurável, e a ambiguidade do enunciado merece ser confirmada com o professor. Como o GPS em ambiente fechado é impreciso, o app deve enviar também a precisão (accuracy) e o backend pode considerá-la.

## 4.9 Interfaces (visão geral)

| Grupo | Endpoints principais | Consumidor |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | POST /auth/login, POST /auth/refresh | Todos os apps |
| Usuários | GET/POST /users, PUT /users/{id}, PATCH /users/{id}/status | mobile-registry, frontend |
| Tags e face | POST /users/{id}/tags, DELETE /users/{id}/tags/{tagId}, POST /users/{id}/face, GET /users/{id}/photo | mobile-registry, frontend |
| Locais e terminais | GET/POST /locations, GET/POST /terminals | frontend |
| Autorizações | GET/POST /authorizations, PATCH /authorizations/{id}/cancel | frontend |
| Histórico | GET /access-logs com filtros | frontend |
| Terminal | GET /terminals/{id}/qr, /status, /faces | mobile-readings |
| Acesso | POST /access/qr, /access/nfc, /access/face | mobile-user, mobile-readings |
| Usuário | GET /me/authorizations | mobile-user |
| Operação | GET /health | Docker, CI/CD, monitoramento |

Como os endpoints foram propostos em partes, vale consolidá-los em uma especificação OpenAPI, que também pode gerar a documentação exigida pelo RP07.

## 4.10 Infraestrutura, CI/CD e testes

- Contêineres (RP12): docker-compose com backend, PostgreSQL, Mosquitto e frontend, e volumes para dados do banco e para /photos.

- Migrações: usar uma ferramenta de migração (Prisma, TypeORM ou Knex) para versionar o esquema e recriar o banco de forma reproduzível.

- CI (RNF08, RP09, RP10): a cada commit, build, lint, verificação de tipos e testes automatizados.

- CD (RNF09, RP11): após o CI aprovado, publicar a imagem Docker e fazer deploy automatizado em ambiente de nuvem ou homologação.

- Testes (RNF10): unitários para as regras de validação (data, horário, usos, distância, expiração do token), que são o coração do sistema; e de integração para os endpoints de acesso, com banco de teste e MQTT simulado.

- Logs: registro estruturado em JSON, com identificador de requisição, para facilitar a depuração durante a demonstração (RNF12).

## 4.11 Requisitos atendidos

| Requisito | Como o backend contribui |
| --- | --- |
| RF01 a RF05 | Cadastros e gestão de autorizações |
| RF06, RF17 | Registro e consulta do histórico de todas as tentativas |
| RF07, RF08 | Autenticação e consulta de autorizações do usuário |
| RF12 | Geração do QR Code no backend, renovado a cada 10 s |
| RF13, RF14 | Validação por QR (com geolocalização) e por NFC |
| RF15, RF16 | Publicação de comandos de abertura e negação |
| RNF01, RP01 | Node.js, Express, TypeScript, API REST |
| RNF02 | Autenticação, hash de senha, proteção de dados sensíveis |
| RNF03 | Retry no MQTT, reconexão automática, idempotência de comandos |
| RNF05 | Módulos por domínio e separação de responsabilidades |
| RNF06 | Persistência em PostgreSQL (ver risco abaixo) |
| RNF08 a RNF12, RP09 a RP12 | CI/CD, testes, versionamento, Docker |
| RP03 | HTTP com os apps e MQTT com o ESP32 |

## 4.12 Riscos e decisões em aberto

- Banco local versus nuvem (RNF06): o requisito pede banco em nuvem, e a decisão atual é PostgreSQL local. Uma saída é manter o local para a demonstração e provisionar uma instância em nuvem no pipeline de CD, apresentando as duas. Isso precisa ser alinhado com o professor.

- Armazenamento local sem redundância: as fotos ficam apenas no volume do servidor. Perder o volume significa perder as fotos (não os embeddings, que estão no banco). Documentar a limitação e incluir o volume no backup.

- Confiança no resultado facial: o backend aceita a identificação feita pelo app. Se o terminal for comprometido, pode forjar acessos. A autenticação por chave do terminal reduz o risco, mas não o elimina.

- Relógio e fuso horário: as janelas de data e horário dependem do relógio do servidor. Definir o fuso (America/Sao_Paulo) e armazenar datas em UTC.

- Concorrência: dois acessos simultâneos com o mesmo QR ou com a última utilização disponível exigem operações atômicas no banco.

- Falha do MQTT: se o broker cair, o backend deve registrar o acesso como autorizado, mas indicar que o comando não foi entregue, e o app deve exibir erro em vez de “liberado”. Vale prever o ack do ESP32 para confirmar a abertura real.

- Escopo do mobile-registry: os endpoints de locais e autorizações atendem hoje apenas o frontend. Se o app móvel também precisar administrá-los, o backend já os comporta, sem mudanças.

- Retenção de dados: definir por quanto tempo guardar o histórico de acessos e o que fazer com ele quando um usuário for removido.

# 5. Item D: device-esp32

## 5.1 Propósito

O device-esp32 é o dispositivo embarcado que representa o mecanismo físico de acesso (catraca ou porta). Ele tem três papéis: detectar a aproximação de uma pessoa, acionar a trava eletrônica quando o backend ordenar e sinalizar o resultado com o buzzer. Ele não toma decisões de acesso: apenas obedece comandos recebidos via MQTT e reporta o que percebe.

Esse dispositivo cumpre o RP02 (integração com dispositivo físico com sensores e atuadores) e o RNF01 (dispositivo IoT embarcado). Junto com o mobile-readings, forma o Terminal de Acesso descrito no RF11: o app fornece tela e leitor NFC, e o ESP32 fornece sensor, atuador e sinalização.

## 5.2 Responsabilidades

- Medir a distância com o HC-SR04 e publicar o evento de presença (com debounce).

- Manter conexão com o Wi-Fi e com o broker MQTT, reconectando sozinho.

- Receber comandos em terminal/{id}/command e acionar a trava (RF15) ou a negação (RF16).

- Acionar o buzzer com padrões sonoros distintos para cada situação.

- Fechar a trava automaticamente após o tempo configurado.

- Confirmar a execução de cada comando em terminal/{id}/ack.

- Informar seu estado e permitir detectar queda (Last Will).

## 5.3 Hardware

| Componente | Função | Observações |
| --- | --- | --- |
| ESP32 (DevKit) | Unidade de processamento e Wi-Fi (RF11) | Já tem Wi-Fi integrado |
| HC-SR04 | Sensor de presença por ultrassom | Opera em 5 V e o pino ECHO devolve 5 V |
| Trava eletrônica (solenoide 12 V) | Mecanismo de abertura (RF15) | Exige fonte e driver próprios |
| Módulo relé ou MOSFET | Aciona a trava | Preferir MOSFET ou relé com optoacoplador |
| Diodo de flyback | Protege contra pico indutivo | Obrigatório com solenoide |
| Buzzer | Sinalização sonora (RF16) | Ativo (mais simples) ou passivo (permite tons diferentes) |
| LED (opcional) | Indicação visual verde e vermelha | Reforça o RF16 |
| Fonte 12 V | Alimenta a trava | Separada da alimentação lógica |

Cuidados elétricos importantes:

- ECHO a 5 V: o ESP32 trabalha com 3,3 V nos pinos. Use divisor de tensão (por exemplo, 1 kΩ e 2 kΩ) ou um conversor de nível no pino ECHO, ou use um HC-SR04 versão 3,3 V. Sem isso, o pino pode ser danificado.

- Fonte da trava: o solenoide consome corrente alta e gera ruído. Alimente-o por uma fonte separada, com o GND comum ao ESP32, e não pelo pino de 3,3 V ou 5 V da placa.

- Diodo de flyback em paralelo com a bobina, para evitar reinícios do ESP32 causados por picos.

- Pinos do ESP32: evite os pinos de boot (0, 2, 12, 15) e os que só têm entrada (34 a 39) para saídas. Defina o mapeamento de pinos em um único arquivo.

- Lógica do relé: muitos módulos acionam em nível baixo. Teste para garantir que a trava não abra durante o boot.

- Estado seguro: definir o que acontece com a trava sem energia ou em caso de travamento do ESP32 (fail-secure ou fail-safe). Em um prédio real, a decisão envolve segurança contra incêndio. Na demonstração, basta declarar a escolha.

## 5.4 Estados do dispositivo

| Estado | Descrição | Transição |
| --- | --- | --- |
| Inicializando | Conecta ao Wi-Fi e ao broker | Conectado → Ocioso |
| Ocioso | Trava fechada, medindo distância periodicamente | Presença → Presença ativa; comando open → Liberando |
| Presença ativa | Pessoa detectada, evento publicado | Pessoa sai (após histerese) → Ocioso |
| Liberando | Trava aberta, buzzer de confirmação | Fim do tempo configurado → Ocioso |
| Negando | Buzzer de negação, trava fechada | Fim do padrão sonoro → Ocioso |
| Offline | Sem Wi-Fi ou broker, tentando reconectar | Reconectado → Ocioso |

Em Offline, a trava permanece fechada e nenhum acesso é liberado, já que a decisão depende do backend.

## 5.5 Sensor de presença (HC-SR04)

- A medição é feita a cada 100 a 200 ms, enviando um pulso no TRIG e medindo a duração no ECHO. Use pulseIn com timeout para não bloquear o loop se não houver eco.

- Limiar de distância configurável (por exemplo, 100 cm): abaixo dele, considera-se que há alguém.

- Filtragem: descartar leituras zero ou fora de faixa e usar a mediana de 3 a 5 amostras, pois o HC-SR04 gera leituras espúrias.

- Debounce e histerese: só publicar “presença detectada” após N leituras consecutivas abaixo do limiar, e só considerar a saída após N leituras acima. Isso evita dezenas de eventos seguidos.

- Publicação: em mudança de estado, e não a cada leitura. Opcionalmente, um reenvio periódico enquanto a presença persistir, para o app que se conectar depois.

- Limitações: o ultrassom detecta qualquer objeto, não só pessoas, e pode falhar com roupas que absorvem som ou em ângulos ruins. Posicione o sensor na altura do tronco e valide em teste. Um falso positivo apenas ativa o modo de escuta, sem liberar acesso.

## 5.6 Comunicação MQTT

| Tópico | Sentido | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| terminal/{id}/presence | ESP32 → broker | {detected, distance, ts} |
| terminal/{id}/command | broker → ESP32 | {action: "open" ¦ "deny", duration, requestId, expiresAt} |
| terminal/{id}/ack | ESP32 → broker | {requestId, result, ts} |
| terminal/{id}/status | ESP32 → broker | {online, rssi, uptime, lockState} |

Regras de comportamento:

- Last Will: ao conectar, o ESP32 registra uma mensagem de última vontade em status com online: false e publica online: true (retida) ao conectar. Assim o backend detecta queda do dispositivo.

- Idempotência: guardar os últimos requestId processados e ignorar repetidos, já que o QoS 1 pode entregar o mesmo comando mais de uma vez.

- Validade do comando: descartar comandos com expiresAt vencido, para que uma abertura atrasada por falha de rede não ocorra fora de hora. Isso exige relógio sincronizado (ver 5.9), ou uma validade relativa em milissegundos medida na chegada.

- Duração limitada: o duration recebido tem um teto no firmware (por exemplo, 10 s), para que um comando errado não deixe a trava aberta indefinidamente.

- Ack: após acionar ou negar, publicar o resultado. Esse ack permite ao backend confirmar a abertura real, tratando o caso do broker ter entregue, mas o atuador ter falhado.

- Reconexão: reconectar Wi-Fi e MQTT com intervalo crescente (backoff), sem travar o loop principal.

## 5.7 Atuadores e sinalização

### Trava eletrônica (RF15)

- Acionada pelo pino de controle por tempo determinado e depois religada ao estado fechado.

- O fechamento é controlado por temporizador baseado em millis(), sem delay(), para que o ESP32 continue lendo o sensor e o MQTT durante a abertura.

- Um comando open durante a abertura renova o tempo, e um comando deny não interrompe uma abertura já em curso.

- Se houver sensor de porta (reed switch, opcional), ele pode confirmar que a porta abriu e fechou, e entrar no ack.

### Buzzer e LED (RF16)

| Situação | Sinalização |
| --- | --- |
| Acesso liberado | 1 bipe curto, LED verde |
| Acesso negado | 3 bipes curtos, LED vermelho |
| Presença detectada (opcional) | Sem som, para não incomodar |
| Erro de conexão | 1 bipe longo ao perder o broker (opcional) |

Os padrões devem ser executados por uma máquina de estados não bloqueante.

## 5.8 Organização do firmware

Para atender ao RNF05, o código é separado em módulos:

| Módulo | Função |
| --- | --- |
| config | Pinos, limiares, tempos e constantes, com config.h fora do Git e config.example.h versionado |
| net | Wi-Fi, reconexão e sincronização de horário |
| mqtt | Conexão, assinatura, publicação e tratamento de mensagens |
| presence | Leitura, filtragem e debounce do HC-SR04 |
| lock | Controle da trava e do temporizador |
| buzzer | Padrões sonoros não bloqueantes |
| main | Laço principal e orquestração dos estados |

### Ferramentas

- PlatformIO com framework Arduino é preferível à IDE Arduino por organizar dependências e permitir testes e CI.

- Bibliotecas: PubSubClient (MQTT) ou AsyncMqttClient, e ArduinoJson para os payloads. O PubSubClient tem buffer padrão pequeno (256 bytes), então ajuste com setBufferSize.

- FreeRTOS: o ESP32 permite tarefas separadas para sensor e rede, mas um laço cooperativo com millis() costuma bastar nesta fase e é mais simples de depurar.

## 5.9 Configuração e provisionamento

Parâmetros que devem ser configuráveis sem alterar o código:

- SSID e senha do Wi-Fi;

- IP e porta do broker, usuário e senha;

- identificador do terminal;

- limiar de distância e tempo de abertura da trava.

Opções, da mais simples à mais flexível:

- config.h compilado no firmware (suficiente para começar);

- WiFiManager com portal cativo, para trocar a rede na hora da apresentação sem recompilar;

- Armazenamento em NVS (Preferences) para persistir os parâmetros.

Como o Wi-Fi na apresentação pode mudar (roteador próprio ou hotspot), a segunda ou a terceira opção vale o esforço. Sem internet, o ESP32 não consegue sincronizar horário por NTP. Duas saídas: rodar um servidor NTP local no notebook, ou evitar depender de relógio absoluto usando validade relativa (por exemplo, ttlMs) nos comandos.

## 5.10 Segurança

| Tema | Medida |
| --- | --- |
| Autenticação no broker | Usuário e senha exclusivos do ESP32 |
| Autorização por tópico | ACL: publica em presence, ack e status, e só assina command do próprio terminal |
| Transporte | TLS no MQTT é o ideal (RNF02). Na LAN de demonstração, a porta 1883 sem TLS é aceitável, com a limitação declarada |
| Segredos | Credenciais fora do repositório (config.h no .gitignore) |
| Atualização | OTA protegida por senha, ou desabilitada em produção |
| Acesso físico | Em produto real, proteger a porta serial e o firmware, já que o ESP32 expõe credenciais a quem tiver acesso ao dispositivo |
| Comando forjado | Qualquer cliente com credencial de publicação em command abre a trava. A ACL deve permitir esse tópico somente ao backend |

O ponto mais crítico é a ACL: o tópico de comando é, na prática, a chave da fechadura.

## 5.11 Energia e confiabilidade

- RNF07: o dispositivo é alimentado pela rede elétrica, então a eficiência é tratada com medidas simples: reduzir a frequência de medição quando ocioso por muito tempo, usar o modo de economia de Wi-Fi (modem sleep) e evitar impressão excessiva na serial. Deep sleep não é adequado, pois o ESP32 precisa ouvir comandos continuamente.

- Watchdog: habilitar o watchdog do ESP32 para reiniciar em caso de travamento, com a trava iniciando sempre fechada após o boot.

- Brownout: o acionamento do solenoide pode causar queda de tensão. Fonte dimensionada, capacitor próximo à placa e alimentação separada reduzem o risco.

- RNF03: reconexão automática, idempotência dos comandos e Last Will garantem funcionamento contínuo diante de falhas temporárias.

## 5.12 Testes e build

- Bancada: testar o sensor com objetos a distâncias conhecidas para calibrar o limiar, e a trava com tempos e comandos repetidos.

- Simulador do dispositivo: um script (Node.js ou Python) que publica presence e ack e assina command. Ele permite testar o backend e o mobile-readings sem o hardware, e serve de plano B na apresentação (RP08 permite simulação).

- Testes de unidade: a lógica de debounce, filtro e interpretação de comandos pode ser separada do hardware e testada no computador com o runner do PlatformIO.

- CI: compilar o firmware com pio run a cada commit, o que valida que o código segue compilando (RNF08).

- Teste com MQTT: usar mosquitto_pub e mosquitto_sub para simular comandos e observar eventos.

## 5.13 Requisitos atendidos

| Requisito | Como o device-esp32 contribui |
| --- | --- |
| RF11 | Fornece unidade de processamento, rede, sinalização e mecanismo de abertura; o GPS é simulado (ver 5.14) |
| RF15 | Aciona a trava quando o comando de abertura chega |
| RF16 | Mantém a trava fechada na negação e sinaliza com buzzer e LED |
| RNF01 | Componente de hardware embarcado da arquitetura |
| RNF03 | Reconexão, idempotência e Last Will |
| RNF05 | Firmware modular |
| RNF07 | Modem sleep, medição adaptativa e watchdog |
| RP02 | Dispositivo físico com sensores e atuadores |
| RP03 | Comunicação via MQTT |
| RP08 | Aceita simulação do dispositivo para testes e demonstração |

## 5.14 Riscos e decisões em aberto

- GPS no terminal (RF11): o RF11 pede receptor GPS. Em ambiente fechado ele raramente terá fix. A coordenada do terminal fica cadastrada no backend (como no item C), mas vale incluir um módulo GPS (por exemplo, NEO-6M) conectado por UART, para comprovar a presença do componente, mesmo que o valor usado seja o fixo.

- Tela e NFC no mobile-readings: o desafio lista tela e sensor NFC como parte do Terminal de Acesso. Como estão no celular, e não no ESP32, convém confirmar com o professor que essa divisão é aceita.

- Relógio sem internet: sem NTP, o expiresAt absoluto não é confiável. Decidir entre NTP local e validade relativa.

- Comando de abertura como ponto único: quem publicar em command abre a porta. A ACL do Mosquitto e a senha do backend são a defesa principal, então teste-as antes da apresentação.

- Fail-secure ou fail-safe: decidir e documentar o comportamento da trava sem energia.

- Confiabilidade do HC-SR04: o sensor é sensível a ruído e ângulo. Se os testes mostrarem instabilidade, considerar um sensor PIR ou um sensor de distância óptico.

- Alimentação da trava: é o ponto onde projetos desse tipo mais falham na bancada. Teste a fonte e o diodo antes de integrar com o restante.

- Wi-Fi na sala: o ESP32 só opera em 2,4 GHz. Confirme que o roteador ou hotspot oferece essa banda, pois muitos celulares usam 5 GHz por padrão.

# 6. Item E: frontend

## 6.1 Propósito

O frontend é a interface web de administração e monitoramento. É usado no computador da portaria ou da administração e tem duas funções: gerir (usuários, locais, terminais e autorizações) e acompanhar (dashboard com acessos e estado dos terminais).

Ele é o único serviço que cobre toda a administração prevista nos requisitos: locais (RF02) e criação, consulta e cancelamento de autorizações (RF03 a RF05), além de consultar o histórico (RF06). O mobile-registry, hoje, cobre só usuários, tags e rosto. O frontend também é a redundância do mobile-registry: se o app falhar na apresentação, o cadastro básico continua possível pelo navegador.

Como a leitura do QR passou para o mobile-user, o frontend não tem página de autenticação por link. Ele é usado apenas por administradores.

## 6.2 Responsabilidades

- Autenticar o administrador (RF07).

- Cadastrar, editar e desativar usuários nos três perfis (RF01).

- Vincular e remover tags NFC de um usuário.

- Cadastrar e manter locais e terminais (RF02).

- Criar, consultar com filtros e cancelar autorizações (RF03, RF04, RF05).

- Consultar o histórico de tentativas de acesso, com filtros e exportação (RF06, RF17).

- Exibir o dashboard com indicadores e estado dos terminais.

- Exibir a foto reduzida do usuário, quando existir.

Como nos demais serviços, o frontend não decide nada: ele apresenta dados e envia comandos, e o backend valida.

## 6.3 Telas

| Tela | Conteúdo | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| Login | Usuário e senha; acesso restrito a administradores | RF07 |
| Dashboard | Indicadores, gráfico de acessos, últimos eventos, estado dos terminais | RF06 |
| Usuários | Lista com busca e filtro por perfil; criação e edição; status | RF01 |
| Detalhe do usuário | Dados, foto, tags vinculadas, situação do cadastro facial, autorizações | RF01, RF03 |
| Locais | Edifício, portaria, porta, catraca, com localização | RF02 |
| Terminais | Terminal vinculado a um local, coordenada fixa, estado e última presença | RF02, RF11 |
| Autorizações | Lista com filtros (pessoa, local, período, situação); criação; cancelamento | RF03, RF04, RF05 |
| Histórico de acessos | Tentativas com filtros por período, pessoa, terminal, método e resultado | RF06, RF17 |

## 6.4 Dashboard

O dashboard serve tanto à operação quanto à demonstração, já que mostra o sistema funcionando em tempo real.

### Indicadores

- acessos liberados e negados no dia, e a taxa de negação;

- acessos por método (QR, NFC, facial);

- acessos por hora, em gráfico de linha ou barras;

- autorizações ativas, expirando em breve e canceladas;

- motivos de negação mais frequentes (expirada, sem uso restante, fora da área, tag desconhecida).

### Monitoramento

- lista dos últimos eventos de acesso, atualizada automaticamente;

- cartão por terminal com status (online ou offline), última presença e estado da trava, a partir de GET /terminals/{id}/status.

### Atualização dos dados

- Começar com polling a cada poucos segundos nos endpoints de resumo e de eventos recentes. É simples e suficiente na LAN.

- Se sobrar tempo, usar SSE do backend, o mesmo mecanismo discutido para o app de leitura.

- O backend deve expor endpoints agregados (GET /dashboard/summary, GET /dashboard/accesses-by-hour), evitando que o frontend baixe todo o histórico para calcular números.

## 6.5 Cadastro: o que o frontend cobre

A redundância com o mobile-registry tem limites técnicos que convém declarar:

| Função | No frontend | Observação |
| --- | --- | --- |
| Usuários | Completa | Mesma API do app |
| Tag NFC | Parcial | A Web NFC API só funciona no Chrome para Android e exige HTTPS. No desktop, usar leitor USB que emula teclado (o UID cai em um campo de texto) ou digitar o UID. Padronizar o formato com o app |
| Foto | Possível | Upload de arquivo ou webcam, com redimensionamento no navegador (canvas) até cerca de 50 KB e remoção de EXIF |
| Embedding facial | Fora do escopo inicial | Exigiria rodar o mesmo modelo TFLite no navegador, com o mesmo pré-processamento do app. Se necessário, o frontend apenas indica se o usuário tem rosto cadastrado e remete ao mobile-registry |

Câmera no navegador só funciona em contexto seguro. localhost conta como seguro, mas http://192.168... não, então a webcam só funciona se o admin abrir o frontend no próprio notebook que roda o servidor, ou se houver HTTPS.

## 6.6 Stack e organização

- React com TypeScript e Vite como bundler, mantendo a mesma linguagem do backend (RNF05).

- Roteamento: React Router.

- Dados do servidor: TanStack Query, que cuida de cache, polling e estados de carregamento e erro.

- Formulários e validação: React Hook Form com zod. Os esquemas podem espelhar os do backend.

- Componentes e gráficos: uma biblioteca de componentes (por exemplo, MUI ou shadcn/ui) e Recharts ou similar para o dashboard.

- Cliente HTTP: uma camada única de acesso à API, com tratamento central do token, de erros e de expiração de sessão. Se possível, gerar os tipos a partir da especificação OpenAPI do backend, evitando divergência de contrato.

Organização por funcionalidade, com cada pasta contendo páginas, componentes, hooks e chamadas à API:

| Pasta | Conteúdo |
| --- | --- |
| features/auth | Login, proteção de rotas |
| features/users | Usuários, tags e foto |
| features/locations | Locais e terminais |
| features/authorizations | Criação, filtros e cancelamento |
| features/access-logs | Histórico e exportação |
| features/dashboard | Indicadores e monitoramento |
| shared | Cliente HTTP, componentes comuns, utilitários |

## 6.7 Autenticação e segurança

| Tema | Medida |
| --- | --- |
| Sessão | Token de acesso de vida curta, preferencialmente em memória, com renovação via POST /auth/refresh. Evitar localStorage, que expõe o token a scripts maliciosos |
| Permissões | Rotas protegidas por perfil, apenas administradores. O backend continua sendo a barreira real, e o frontend só esconde o que o usuário não pode usar |
| Foto | Uma tag <img> não envia o cabeçalho Authorization. Buscar a imagem com fetch autenticado e exibi-la via URL.createObjectURL, ou usar cookie de sessão |
| CORS | O backend deve liberar apenas a origem do frontend, e não * |
| XSS | Evitar dangerouslySetInnerHTML e tratar como texto os campos livres (nome, descrição) |
| Dados sensíveis | Não exibir embeddings, e mostrar apenas o necessário do documento do usuário |
| Transporte | HTTP na LAN de demonstração é aceitável, com a limitação declarada (RNF02) |

Em uma aplicação servida por HTTP e consumindo uma API em HTTP, não há bloqueio de conteúdo misto. Se o frontend for publicado em nuvem com HTTPS e continuar chamando um backend HTTP local, o navegador bloqueia as chamadas. Para a demonstração, o frontend local e o backend local devem estar sob o mesmo esquema.

## 6.8 Configuração

- Endereço do backend: como o Vite embute VITE_API_URL no build, trocar o IP exige rebuild. Duas saídas melhores para a apresentação: servir o frontend pelo Nginx do próprio Compose com proxy reverso para o backend (/api aponta para o backend), de modo que o frontend use caminho relativo e não dependa do IP; ou carregar um config.json em tempo de execução, que pode ser editado sem rebuild.

- A opção do proxy reverso também elimina o problema de CORS entre origens diferentes, e é a recomendada.

- Fuso horário e formato de datas: exibir em America/Sao_Paulo, enviando e recebendo datas em UTC.

## 6.9 Infraestrutura, CI/CD e testes

- Contêiner (RP12): build multi-estágio (build com Node e imagem final com Nginx servindo os arquivos estáticos), incluído no docker-compose.

- CI (RNF08, RP09): a cada commit, instalação, verificação de tipos, lint (ESLint), testes e build.

- CD (RNF09, RP11): publicação da imagem e deploy automatizado, junto com o backend.

- Testes (RNF10): unitários e de componentes com Vitest e Testing Library (formulários, filtros, regras de exibição); mock da API com MSW, para testar sem o backend; e um teste ponta a ponta com Playwright cobrindo o fluxo principal (login, criar usuário, criar autorização, ver no histórico). Esse é o teste mais valioso para a demonstração.

- Feedback de pipeline (RNF12): falhas e sucessos visíveis no próprio repositório.

## 6.10 Usabilidade e acessibilidade

- O RNF04 menciona o público idoso, e embora o frontend seja operado por administradores, vale manter contraste adequado, fontes legíveis, foco visível no teclado e rótulos claros nos formulários.

- Mensagens de erro específicas (“a data de término deve ser posterior à de início”) em vez de erros genéricos.

- Confirmação antes de ações destrutivas, como cancelar uma autorização ou desativar um usuário.

- Estados de carregamento, vazio e erro em todas as telas, o que evita parecer travado durante a apresentação.

- Layout responsivo para uso em tablet, mas sem prioridade de design mobile, já que esse papel é do mobile-registry.

## 6.11 Requisitos atendidos

| Requisito | Como o frontend contribui |
| --- | --- |
| RF01 | Cadastro e gestão de usuários |
| RF02 | Cadastro de locais e terminais |
| RF03, RF04, RF05 | Criação, consulta com filtros e cancelamento de autorizações |
| RF06, RF17 | Consulta do histórico de tentativas de acesso |
| RF07 | Login do administrador |
| RNF01, RP05 | Frontend separado, falando apenas com a API REST |
| RNF04 | Interface clara, com foco em acessibilidade |
| RNF05 | Organização por funcionalidade |
| RNF08 a RNF12, RP09 a RP12 | CI/CD, testes automatizados e contêiner |

## 6.12 Riscos e decisões em aberto

- Escopo da redundância: o embedding facial não será cadastrado pelo frontend, e a tag NFC só pelo leitor USB ou digitação. Decidir se isso é aceitável como “redundância” ou se o frontend precisa de paridade total.

- Quem administra: o desafio descreve a administração como função do aplicativo móvel (RF03 a RF05). Como hoje essas funções só existem no frontend, confirmar com o professor se isso é aceito ou se o mobile-registry precisa de telas de autorizações.

- Contrato da API: os três clientes (frontend, mobile-registry, mobile-user) dependem dos mesmos endpoints. Sem uma especificação OpenAPI versionada, mudanças no backend quebram clientes sem aviso.

- Volume de dados no histórico: a tela de acessos precisa de paginação e filtros no servidor. Carregar tudo no navegador funciona com poucos dados, mas falha com o uso contínuo.

- Tempo real: polling gera tráfego constante e pode mostrar dados com alguns segundos de atraso. É aceitável na demonstração.

- Exposição de dados pessoais: o dashboard e a tela de histórico mostram nomes e horários de entrada de pessoas. Convém limitar quem acessa e documentar a finalidade (LGPD).

- Esforço versus valor: o dashboard é o que mais impressiona na apresentação, mas o que mais consome tempo. Priorizar login, usuários, autorizações e histórico, e deixar os gráficos para o fim.

# 7. Item F: mobile-user

## 7.1 Propósito

O mobile-user é o aplicativo do usuário final (condômino ou visitante). É deliberadamente simples e tem três funções: autenticar o usuário, ler o QR Code exibido no Terminal de Acesso e mostrar as autorizações que ele possui.

Ele cumpre o papel descrito no desafio de “aplicação móvel utilizada pelos usuários para consultar autorizações e efetuar a leitura do QR Code do Terminal de Acesso”. Também resolve o problema levantado no início do projeto: como a leitura é feita dentro do app, e não pelo navegador, o fluxo não depende de abrir links, funciona sem internet na LAN e tem acesso direto ao GPS (RF09, RF13).

Como o público inclui idosos (RNF04), a simplicidade da interface é um requisito, e não só uma preferência.

## 7.2 Responsabilidades

- Autenticar o usuário no aplicativo (RF07).

- Ler o QR Code do Terminal de Acesso com a câmera (RF09).

- Obter a localização do dispositivo e enviá-la junto com o token lido (RF13).

- Enviar a solicitação de acesso ao backend e exibir o resultado de forma clara.

- Listar as autorizações do usuário, com local, período, horário e usos restantes (RF08).

- Tratar falhas de rede, GPS e permissões com mensagens compreensíveis.

O app não valida o QR nem decide o acesso. Ele repassa o token ao backend, que verifica assinatura, validade, autorização e proximidade.

## 7.3 Telas e fluxo

| Tela | Conteúdo |
| --- | --- |
| Login | Usuário e senha, com opção de mostrar a senha |
| Início | Botão grande “Abrir porta” (leitura do QR) e acesso às autorizações |
| Leitura do QR | Câmera com moldura de enquadramento e instrução curta |
| Resultado | Liberado ou negado, com cor, ícone grande e texto simples |
| Minhas autorizações | Lista com situação e detalhes |
| Detalhe da autorização | Local, datas, horários, usos restantes |
| Configuração | Endereço do backend (IP e porta) |

Fluxo principal:

Início → Abrir porta → câmera lê o QR → app obtém GPS

→ POST /access/qr {token, lat, lng, accuracy} com o token de login

→ backend valida e responde → tela de Resultado

O fluxo deve exigir poucos toques: o usuário abre o app, toca em um botão e aponta a câmera. Se o usuário já estiver autenticado, o app abre direto na tela inicial.

## 7.4 Funcionalidades

### a) Autenticação

- Login por POST /auth/login, com token guardado em flutter_secure_storage.

- Renovação do token por POST /auth/refresh, sem pedir a senha novamente enquanto a sessão for válida.

- Biometria do aparelho (local_auth) como atalho opcional para reabrir o app, sem substituir o login. Isso evita digitar a senha com frequência, o que ajuda quem tem dificuldade com o teclado.

- Logout limpa o token do armazenamento seguro.

- O cadastro de contas é feito por um administrador. O app não tem tela de registro.

### b) Leitura do QR Code

- Pacote mobile_scanner, com a câmera aberta apenas nessa tela e liberada ao sair.

- Ao ler o primeiro código válido, a câmera para, para não enviar o mesmo token várias vezes.

- Validação superficial no app, apenas para filtrar QR Codes que não pertencem ao sistema (por exemplo, um prefixo ou formato esperado), sem interpretar o conteúdo do token.

- O token vale cerca de 10 segundos. Por isso o app deve enviar a solicitação imediatamente após a leitura, sem telas intermediárias.

### c) Geolocalização

- Pacote geolocator, com a permissão solicitada no primeiro uso e explicada em linguagem simples (“para confirmar que você está junto à porta”).

- Enviar lat, lng e accuracy, para que o backend considere a imprecisão do GPS.

- Obter a posição em paralelo ao início da leitura (por exemplo, ao abrir a tela da câmera), para que ela já esteja pronta quando o QR for lido, e não consuma o tempo de validade do token.

- Usar uma posição recente em cache de poucos segundos como alternativa, se a nova demorar.

- Se a permissão for negada ou o GPS estiver desligado, orientar o usuário a ativá-lo, em vez de apenas mostrar um erro.

### d) Resultado do acesso

| Resposta do backend | Exibição |
| --- | --- |
| Liberado | Tela verde, ícone de confirmação, “Acesso liberado” |
| Negado, sem autorização | Tela vermelha, “Você não tem autorização para este local” |
| Negado, fora do horário ou período | “Sua autorização não vale neste horário” |
| Negado, usos esgotados | “Sua autorização já foi utilizada” |
| Negado, longe do terminal | “Aproxime-se da porta e tente novamente” |
| QR expirado | “O código venceu. Leia novamente” |
| Erro de rede ou servidor | “Não foi possível conectar. Verifique o Wi-Fi” |

Os motivos devem ser úteis ao usuário sem expor detalhes internos. O backend registra o motivo exato no histórico (RF17), mas a resposta ao app pode ser mais genérica em casos sensíveis.

Além da cor, usar ícone e texto, já que a cor sozinha não é acessível para quem tem daltonismo. Vibração curta ajuda quando o usuário não está olhando a tela.

### e) Minhas autorizações

- Consulta a GET /me/authorizations, ordenada com as ativas primeiro.

- Cada item mostra local, período, janela de horário, usos restantes e situação (ativa, expirada, cancelada).

- Puxar para atualizar e mensagem clara quando a lista estiver vazia (“Você ainda não tem autorizações. Procure a administração”).

- Cache local da última lista, apenas para leitura, para o usuário consultá-la mesmo sem conexão, com aviso de que pode estar desatualizada. O cache nunca serve para liberar acesso.

## 7.5 Interfaces

| Interface | Protocolo | Uso |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/login | HTTP | Autenticar o usuário |
| POST /auth/refresh | HTTP | Renovar a sessão |
| POST /access/qr | HTTP | Enviar token lido, localização e precisão |
| GET /me/authorizations | HTTP | Listar as autorizações do usuário |

O mobile-user não usa MQTT. Ele fala exclusivamente com o backend.

## 7.6 Configuração

- Tela de configuração com o endereço do backend, salvo em shared_preferences, para trocar de rede sem recompilar.

- Para a apresentação, uma alternativa prática é o próprio app ler um QR Code de configuração com o endereço do servidor, evitando digitar IP no celular de cada pessoa.

- No Android, habilitar usesCleartextTraffic para HTTP na LAN e declarar as permissões de câmera e localização. No iOS, incluir as descrições de uso no Info.plist e a exceção de ATS.

- O celular precisa estar no mesmo Wi-Fi do servidor. Se o Wi-Fi não tiver internet, alguns aparelhos migram para dados móveis e perdem a conexão com o backend. Orientar os usuários a manter o Wi-Fi ativo, ou a desativar os dados móveis durante a demonstração.

## 7.7 Acessibilidade e usabilidade (RNF04)

- Botões grandes, com área de toque ampla e rótulos em texto, sem depender só de ícones.

- Fontes legíveis que respeitem o tamanho de texto do sistema, e alto contraste.

- Uma ação principal por tela, com poucos níveis de navegação.

- Mensagens em linguagem simples, sem termos técnicos como “token” ou “timeout”.

- Compatibilidade com leitores de tela, usando rótulos semânticos (Semantics) nos elementos principais.

- Indicação de carregamento durante a validação, para que o usuário não toque várias vezes.

- Testar com pessoas de mais idade antes da apresentação, pois é a melhor forma de comprovar o atendimento ao requisito.

## 7.8 Segurança

| Tema | Medida |
| --- | --- |
| Sessão | Token em armazenamento seguro, com expiração e renovação |
| Transporte | HTTP na LAN de demonstração é aceitável, com a limitação declarada (RNF02) |
| QR Code | Token de uso único e curta duração, validado apenas no backend |
| Localização | Enviada somente no momento da leitura, sem monitoramento contínuo nem armazenamento no aparelho |
| Falsificação de GPS | Apps de localização falsa podem burlar a checagem. Detectar mock location (isMocked no geolocator) e informar ao backend reduz o risco, sem eliminá-lo |
| Dados no aparelho | Guardar o mínimo: token e cache de autorizações. Sem embeddings nem fotos |
| Abuso | O backend limita tentativas por usuário e por IP |

O usuário comum só acessa os próprios dados. A rota GET /me/authorizations deve usar a identidade do token, e nunca um identificador enviado pelo cliente.

## 7.9 Organização e testes

- Estrutura em camadas (RNF05): telas, estado, repositórios e serviços (API, localização, armazenamento seguro). O cliente HTTP deve ser único, com tratamento central do token e de erros.

- Gerenciamento de estado: Riverpod ou Bloc, o mesmo padrão adotado nos demais apps Flutter, para facilitar a manutenção.

- Pacote comum: o cliente da API, os modelos e a tela de configuração podem ser compartilhados com os outros apps Flutter em um pacote Dart interno, evitando duplicação.

- Testes (RNF10): unitários para os repositórios e a interpretação das respostas; de widget para as telas de resultado e de lista; de integração do fluxo de login até o resultado, com a API simulada.

- CI (RNF08): flutter analyze, flutter test e build do APK a cada commit.

- Simulador de QR: para testar sem o terminal, gerar o QR no navegador a partir do endpoint do backend e apontar a câmera para a tela.

## 7.10 Distribuição

Para a apresentação, o APK pode ser instalado diretamente nos aparelhos (instalação manual). Em Android, o usuário precisa permitir a instalação de fontes desconhecidas. Gerar o APK pelo pipeline e disponibilizá-lo como artefato do repositório facilita esse processo.

## 7.11 Requisitos atendidos

| Requisito | Como o mobile-user contribui |
| --- | --- |
| RF07 | Autenticação do usuário no aplicativo |
| RF08 | Visualização das autorizações de acesso |
| RF09 | Leitura do QR Code apresentado no Terminal de Acesso |
| RF13 | Envio do token e da geolocalização para validação |
| RF16 | Indicação visual do resultado, inclusive quando negado |
| RNF02 | Token em armazenamento seguro, localização sob demanda |
| RNF03 | Mensagens claras e nova tentativa em caso de falha de rede |
| RNF04 | Interface simples, com botões grandes e foco em acessibilidade |
| RNF05 | Camadas e pacote compartilhado |
| RP04 | Aplicativo móvel híbrido |
| RP05 | Comunicação exclusivamente com o backend |

## 7.12 Riscos e decisões em aberto

- Janela de 10 segundos: o ciclo de ler o QR, obter o GPS e consultar o backend precisa caber na validade do token. Vale testar em rede lenta e, se necessário, aceitar uma tolerância (por exemplo, o backend aceitar também o token anterior).

- Precisão do GPS em ambiente fechado: o usuário pode estar a poucos metros e o GPS indicar dezenas. O raio de proximidade e o tratamento da accuracy precisam ser calibrados no local da apresentação.

- Wi-Fi sem internet: é o ponto mais provável de falha na demonstração. Ter um roteador próprio, testar com os aparelhos reais e orientar sobre dados móveis.

- Permissões negadas: câmera ou localização negadas bloqueiam o fluxo. O app deve explicar o motivo e levar o usuário às configurações.

- iOS e distribuição: instalar em iPhones exige conta de desenvolvedor ou TestFlight. Se a turma tiver iPhones, definir se o app será Android apenas ou se haverá alternativa.

- Falsificação de localização: é um risco conhecido que não se resolve só no app. Documentar como limitação.

- Escopo de visitantes: definir como o visitante recebe o login (criado pelo administrador com senha temporária ou por convite) e como a conta expira junto com a autorização.

- Duplicação entre apps Flutter: são três apps Flutter (mobile-readings, mobile-registry e mobile-user). Sem um pacote comum, haverá código repetido de API, configuração e armazenamento seguro.